MODELO DA PROPOSTA COMPLETA

PREGÃO ELETRÔNICO N. 78/22

OBJETO: Aquisição de solução de armazenamento consolidado de dados, com garantia de funcionamento pelo período mínimo de 60 (sessenta) meses, incluindo serviços de instalação, configuração, ativação, migração de dados e capacitação operacional.

EMPRESA: ________________________________________________________

CNPJ: ____________________________________________________________

ENDEREÇO: _______________________________________________________

TELEFONE: _________________________________________________________

E-MAIL: ____________________________________________________________

À

CÂMARA DOS DEPUTADOS

Em atendimento ao Edital do Pregão à epígrafe, apresentamos a seguinte proposta de preços:

| ITEM | DESCRIÇÃO | UN. | QUANT. | PREÇO GLOBAL (R$) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ÚNICO | SOLUÇÃO DE ARMAZENAMENTO DE DADOS | Conjunto | 1 | *VER OBS |
| PREÇO GLOBAL DO ITEM ÚNICO POR EXTENSO: |  |  |  |  |

*OBS: O valor indicado neste campo é o valor que deve ser considerado no envio da proposta eletrônica.

Detalh-amento do Conjunto do ITEM ÚNICO:

| ITEM ÚNICO | DESCRIÇÃO | UN. | QUANT. | PREÇO UNITÁRIO (R$) | PREÇO TOTAL (R$) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Subitem |  |  |  |  |  |
| 1.1 | SUBSISTEMAS DE ARMAZENAMENTO DE DADOS |  |  |  |  |
|  | HARDWARE DE SUBSISTEMAS DE ARMAZENAMENTO DE DADOS | U | 2 |  |  |
|  | SOFTWARE DE SUBSISTEMAS DE ARMAZENAMENTO DE DADOS | U | 2 |  |  |
|  | TOTAL PARA SUBSISTEMAS DE ARMAZENAMENTO DE DADOS | U | 2 |  |  |
| 1.2 | MIGRAÇÃO DE SOFTWARE E/OU DADOS | SV | 1 |  |  |
| 1.3 | CAPACITAÇÃO OPERACIONAL/TREINAMENTO NA OPERAÇÃO DE SOFTWARE/SOLUÇÃO | SV | 1 |  |  |

Detalhamento do conjunto do Subitem 1.1 do objeto:

| COMPONENTE (Descrição e detalhamento técnico) | MARCA | MODELO/ VERSÃO | PART NUMBER (código do fabricante) | QUANT. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Nome do componente de hardware dos subsistemas de armazenamento |  |  |  |  |
| Nome do componente de software dos subsistemas de armazenamento |  |  |  |  |
| Garantia de Funcionamento |  |  |  |  |

Declaramos que os subitens constantes desta proposta correspondem exatamente às especificações descritas no Anexo n. 1 e às condições de execução dos serviços descritas no Anexo n. 5 do Edital, às quais aderimos formalmente.

PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA: _________ (por extenso) dias (observar o disposto no Título 10 do Edital).

PRAZO DE ENTREGA DOS EQUIPAMENTOS E SOFTWARES (Subitem 1.1 do objeto): _________ (por extenso) dias (observar o disposto no Anexo n. 5 do Edital).

PRAZO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS, CONFORME O DISPOSTO NO ANEXON. 5 DO EDITAL.

PRAZO DE GARANTIA DE FUNCIONAMENTO DO OBJETO: ______ (por extenso) meses (observar o disposto nos Anexos ns. 1 e 5 do Edital).

DAS DECLARAÇÕES:

Declaramos que:

              - disponibilizaremos instalações, equipamentos e pessoal técnico adequados para realização do objeto da presente licitação;

              - que informaremos os preços unitários dos equipamentos, das peças e dos demais componentes que integram o objeto da licitação sempre que solicitados pela Câmara dos Deputados, para fins de registro patrimonial;

              - seremos responsáveis pelo descarte ambientalmente responsável de qualquer resíduo do serviço a ser prestado – incluindo consumíveis, peças usadas, embalagens – e que temos conhecimento da legislação ambiental sobre o descarte de materiais, em especial a Lei n. 9.605/1998 e a Lei n. 12.305/2010, além da NBR 10.004;

              - possuímos Centro de Suporte no Brasil, com atendimento em português, sendo os seguintes os contatos disponíveis:

- Número de telefone: _________________

- Sítio eletrônico: _____________________

- E-mail: ____________________________

              - os equipamentos e os softwares constantes da solução ofertada pertencem à atual linha de produção do fabricante na presente data e que possuirão garantia de funcionamento do fabricante, pelo período mínimo de 60 (sessenta) meses;

caso não seja o fabricante:

Declaramos que possuímos técnicos capacitados e certificados pelo fabricante para a realização dos serviços de manutenção nos equipamentos cotados nesta proposta.

Declaramos que somos autorizados pelo fabricante a comercializar, para a praça de Brasília-DF, os equipamentos cotados nesta proposta.

Declaramos que os equipamentos ofertados, caso necessário, receberão atendimento de garantia pela rede de assistência autorizada do fabricante.

É OBRIGATÓRIA A COMPROVAÇÃO A QUE SE REFERE O SUBITEM 4.7.4 DO TÍTULO 4 DO EDITAL.

TABELAS DE CONFORMIDADE TÉCNICA

Informar, para cada item da tabela, o documento e a página em que está a comprovação do atendimento.

| REQUISITOS (De acordo com o Anexo n. 1-A do Edital) | Comprovação (n. da página da proposta que comprove o requisito) |
| --- | --- |
| 1.1. REQUISITOS GERAIS |  |
| 1.1.1. A solução será composta por subsistemas de armazenamento do tipo all-flash distribuídos entre os dois sítios da Câmara dos Deputados (CETEC Norte e CETEC Sul) com, no máximo, 2 (dois) subsistemas (equipamentos) por sítio, operando em regime de alta disponibilidade de armazenamento, com replicação total de dados entre os dois sítios via rede de armazenamento SAN, na modalidade ativo/ativo (storage cluster); |  |
| 1.1.2. Entende-se por subsistema de armazenamento do tipo all-flash como aquele que aceita, exclusivamente, discos (drives) flash e/ou dispositivos de armazenamento de estado sólido (SSD –Solid State Drive, FMD - Flash Module Drive ou Flash cards); |  |
| 1.1.3. A capacidade líquida de armazenamento é a quantidade líquida disponível para armazenamento de dados, ou seja, as áreas extras (spare), as áreas de redundâncias para proteção RAID, as áreas de sistema, as áreas de ponteiros, as áreas de controle, além das áreas necessárias para as funcionalidades de compressão e deduplicação (desduplicação) deverão ser providas em acréscimo. |  |
| 1.1.4. A capacidade efetiva de armazenamento é a quantidade disponível para armazenamento de dados, após aplicados os ganhos decorrentes das funcionalidades de redução de dados (compressão e deduplicação) sobre a capacidade líquida; |  |
| 1.1.5. Considera-se, para fins de cálculo de capacidade líquida de armazenamento e de capacidade efetiva de armazenamento, a base 2 (dois), onde: |  |
| 1.1.5.1. 1 (um) TiB corresponde a 1.024 (mil e vinte e quatro) GiB; |  |
| 1.1.5.2. 1 (um) GiB corresponde a 1.024 (mil e vinte e quatro) MiB; |  |
| 1.1.5.3. 1 (um) MiB corresponde a 1.024 (mil e vinte e quatro) kiB; |  |
| 1.1.5.4. 1 (um) kiB corresponde a 1.024 (mil e vinte e quatro) bytes. |  |
| 1.1.6. Todos os equipamentos deverão ser iguais, do mesmo modelo, mesma capacidade e mesma configuração de hardware e software, cada um com, no mínimo, 2 (duas) controladoras ativas; |  |
| 1.1.7. O sistema operacional dos subsistemas de armazenamento deve ser desenvolvido, mantido e suportado pelo fabricante do equipamento. Não serão aceitos sistemas operacionais OEM (“Original Equipment Manufacturer”). |  |
| 1.1.8. Todos os equipamentos devem ser novos, para primeiro uso, em linha de fabricação, no modelo e versão mais recente comercializada pelo fabricante, sem anúncio de descontinuidade (end of life, end of sale ou end of marketing) e com final do período de suporte (end of support) não anunciado ou superior ao período de garantia de funcionamento; |  |
| 1.1.9. Não será aceita a agregação de dispositivos externos para atender às funcionalidades exigidas, exceto onde houver especificação diversa regrando o seu uso; |  |
| 1.1.10. Todas as licenças de softwares oferecidas serão na modalidade de licenciamento perpétuo (definitivo) em nome da Câmara dos Deputados, assim como todas as atualizações ou novas versões de software instaladas durante o período de garantia de funcionamento. |  |
| 1.1.11. O Licenciamento de todos os softwares e de todas as funcionalidades exigidas contemplará a capacidade de armazenamento líquida total fornecida e ainda capacidade efetiva de, no mínimo, 2.127 (dois mil, cento e vinte e sete) TiB por sítio, exceto nos casos em que houver especificação diversa. |  |
| 1.1.12. Caso a solução ofertada demande, para seu perfeito funcionamento, equipamentos e/ou softwares adicionais, não explicitamente exigidos e também não vedados na especificação técnica, estes deverão ser incluídos na proposta da licitante. |  |
| 1.2. REQUISITOS TECNOLÓGICOS MÍNIMO DE CADA SUBSISTEMA |  |
| 1.2.1. Cada subsistema de armazenamento deverá possuir arquitetura interna de alta disponibilidade, sem ponto único de falha, em que: |  |
| 1.2.1.1. todos os discos de back-end sejam acessíveis por meio de, no mínimo 2 (duas) controladoras; |  |
| 1.2.1.2. qualquer interface de front-end, de qualquer controladora, seja capaz de apresentar qualquer volume lógico do subsistema de armazenamento com áreas de discos localizados em qualquer gaveta do back-end; |  |
| 1.2.1.3. não seja baseado em virtualização de componentes externos ao subsistema de discos. |  |
| 1.2.2. Controladoras redundantes, em número par, de modo que, na falha de uma controladora, outra assuma, de forma automática, sem intervenção manual, o tráfego do elemento em falha, sem interrupção dos serviços, mantendo a operação normal na capacidade total de armazenamento, no número de LUNs ativas e de hosts conectados; |  |
| 1.2.3. Acesso à totalidade dos dados armazenados por meio de um conjunto de portas externas e caminhos redundantes entre os servidores e o subsistema de armazenamento, suportando a recuperação automática de falhas nos caminhos, a fim de garantir o contínuo acesso dos servidores aos dados; |  |
| 1.2.4. Possuir caminhos alternativos, em caso de falha de algum componente, configurados de forma automática e transparente, considerando os recursos definidos no subitem 1.2.16 do Anexo n. 1-A, sem perda de nenhuma funcionalidade, mesmo se tratando de componentes externos, tais como portas de switch e cabeamento, com implementação de fail-over automático para todos os componentes. |  |
| 1.2.5. Realizar as atividades de manutenção técnica tais como substituição de discos, controladoras, fontes, ventiladores, cabos, memória, bem como ampliação de capacidade, alteração de características funcionais e upgrade de código (firmware) de qualquer componente do subsistema, de forma não disruptiva, sem necessidade de desligamento de equipamentos nem interrupção dos serviços de produção. |  |
| 1.2.6. Os equipamentos deverão ser fornecidos juntamente com seus racks homologados pelo fabricante, além de todos os elementos necessários para sua correta fixação, como trilhos, parafusos, ferragens, bem como cabos de alimentação; |  |
| 1.2.7. Possuir tomadas organizadas em unidades de distribuição de força que atendam a todos os equipamentos a serem instalados nos racks, com no mínimo 2 (dois) circuitos independentes; |  |
| 1.2.8. Deverão ser fornecidos os conectores macho e fêmea, além das tomadas elétricas para os equipamentos, visando à alimentação elétrica por duas fontes de energia independentes. |  |
| 1.2.9. A alimentação elétrica dos equipamentos será em 220 (duzentos e vinte) Volts fase-neutro e 60 (sessenta) Hertz, em circuitos monofásicos. |  |
| 1.2.10. Possuir redundância para fontes de alimentação, controladoras, processadores, cabos de interconexão, cache, baterias do cache e ventiladores, além de utilizar alimentação elétrica a partir de no mínimo duas fontes externas independentes. |  |
| 1.2.10.1. Em caso de falha de qualquer um desses componentes, o equipamento será mantido em operação integral, quaisquer que sejam a temperatura e a tensão de alimentação, respeitados os limites máximos e mínimos de operação. |  |
| 1.2.11. Os itens fonte de alimentação, controladoras, ventiladores e discos rígidos devem ser hot-pluggable/hot-swappable, permitindo manutenção, reparo, substituição e acréscimo desses componentes com o sistema em operação. |  |
| 1.2.12. Suportar configurações de redundância RAID com paridade dupla (RAID 6, RAID DP) ou superiores, realizando a reconstrução transparente de redundância RAID, sem necessidade de interrupção de serviços. |  |
| 1.2.13. Suportar recurso de hot-spare global para as unidades de disco, ou seja, havendo falha em qualquer disco do subsistema, qualquer área de hot-spare da mesma camada (NVMe ou SAS SSD) terá condições de substituir a área do disco em falha, sem perdas e sem intervenção manual. |  |
| 1.2.13.1. A proporção entre a área mínima de discos destinada a hot-spare e a área total de discos deverá obedecer à razão maior ou igual a 1 (um) disco de hot-spare para cada 25 (vinte e cinco) discos instalados; |  |
| 1.2.14. Prover mecanismos de proteção dos volumes lógicos com “LUN masking”, objetivando restringir o acesso a determinado volume lógico (LUN) para um servidor ou conjunto de servidores específicos, físicos ou virtuais. |  |
| 1.2.14.1. Os volumes lógicos ficarão visíveis e utilizáveis apenas pelos servidores para as quais estejam destinados. |  |
| 1.2.15. Suportar a criação de LUNs com capacidade de até 100 (cem) TB. |  |
| 1.2.16. Implementar recursos de multi-path para acesso via FC, com software para failover e balanceamento de carga, viabilizando mais de um caminho de acesso dos servidores ao subsistema de armazenamento, garantindo que, no caso de falha de um caminho, o outro assuma todo o tráfego, sem interrupção de acesso. |  |
| 1.2.16.1. Deverá ser fornecido, quando não nativo dos respectivos sistemas operacionais, software de multi-path e o respectivo licenciamento para: |  |
| 1.2.16.1.1 - 64 (sessenta e quatro) servidores com sistema operacional VMWare ESX elencados no subitem 2.1.8 do Anexo n. 1; |  |
| 1.2.16.1.2 - 18 (dezoito) servidores com sistema operacional Microsoft Windows Server 2016 e 2019, do tipo elencado no subitem 2.1.6.7 do Anexo n. 1; |  |
| 1.2.16.1.3 - 18 (dezoito) servidores com sistema operacional RedHat Linux, do tipo elencado no subitem 2.1.6.8 do Anexo n. 1. |  |
| 1.2.16.2. Comprovação de compatibilidade da funcionalidade com os sistemas operacionais elencados no subitem 2.1.7 do Anexo n. 1. |  |
| 1.2.17. Implementar funcionalidade de cópias instantâneas, por meio de cópia física dos dados e por meio de ponteiros (cópias tipo clone e snapshot), licenciadas para a capacidade total fornecida no equipamento, conforme subitem 1.1.11 do Anexo n. 1-A, considerando: |  |
| 1.2.17.1. funcionalidade implementada pelo subsistema de armazenamento, configurada em sua estação de gerência, sem a necessidade de equipamentos ou softwares externos adicionais para a realização das cópias; |  |
| 1.2.17.2. caso as cópias instantâneas por meio de ponteiros (snapshots) necessitem de área adicional (reserva de área de armazenamento) para estabelecimento inicial das cópias, deverá ser fornecida em acréscimo ao valor especificado no subitem 1.3.1 do Anexo n. 1-A. |  |
| 1.2.17.3. As LUNs de origem e destino das cópias instantâneas devem ser entidades independentes, que podem ser mapeadas para servidores diferentes; |  |
| 1.2.17.4. o volume de origem dos cópias de snapshot e clone deverá permanecer disponível para acesso de leitura e escrita. |  |
| 1.2.18. Prover funcionalidade de provisionamento dinâmico (thinprovisioning ou provisionamento virtual), permitindo a criação de LUNs que consumam a capacidade de armazenamento especificada apenas sob demanda de novas gravações nos servidores, ou seja, a simples criação da LUN não pré-aloca a sua área total, incluindo: |  |
| 1.2.18.1. recursos para devolução de áreas de armazenamento liberadas em LUNs ativas nos servidores, considerando que os gerenciadores de volume dos sistemas operacionais neles instalados possuem essa funcionalidade; |  |
| 1.2.19. Possuir funcionalidade de migração manual de LUNs inteiras entre áreas de dados diferenciadas existentes no subsistema (“pools de armazenamento”), sem interrupção do acesso à LUN, incluindo a monitoração da evolução das migrações em andamento. O requisito não é aplicável se a configuração contemplar apenas uma área de dados ou pool por equipamento; |  |
| 1.2.20. Prover funcionalidade de replicação remota síncrona e assíncrona entre os equipamentos hospedados no CETEC Norte e no CETEC SUL, via rede de armazenamento SAN FC, considerando: |  |
| 1.2.20.1. execução nos subsistemas de armazenamento, sem onerar os servidores conectados; |  |
| 1.2.20.2. replicação de volumes ativos, de forma que o volume de origem continua disponível para leitura e escrita durante a replicação; |  |
| 1.2.20.3. recursos de inversão do sentido da replicação; |  |
| 1.2.20.4. em caso de interrupção da replicação comandada pelo administrador ou por falha de conectividade, sua retomada partirá do ponto de interrupção, sem necessidade de iniciar nova replicação completa; |  |
| 1.2.21. Prover funcionalidade de alta disponibilidade de armazenamento (storage cluster ou replicação ativo/ativo) entre os subsistema de armazenamento hospedados no CETEC Norte e no CETEC SUL, que mantenha o acesso de leitura e de escrita a todos os dados, sem interrupção, de forma transparente para os usuários e aplicações, em casos de perda total de conectividade entre o servidor (host) e qualquer um dos subsistemas de armazenamento e ainda nos casos de parada total de qualquer um dos subsistemas de armazenamento, mesmo de forma disruptiva (não programada), observando-se ainda: |  |
| 1.2.21.1. redundância total de dados, de maneira que as LUNs de cada um dos subsistemas sejam espelhadas, com replicação ou cópia idêntica no subsistema do outro sítio e que, desta forma, cada LUN possa ser vista e montada pelos servidores (hosts) como objeto único entre os dois sítios, em alta disponibilidade; |  |
| 1.2.21.2. failover automático de caminhos entre os subsistemas de armazenamento dos dois sítios, em caso de falha em um deles, para todas as plataformas informadas no subitem 2.1.7 do Anexo n. 1, considerando os recursos nativos dos respectivos sistemas operacionais listados, sem necessidade de instalação de softwares adicionais; |  |
| 1.2.21.3. opção de configuração de fail-back manual; |  |
| 1.2.21.4. não será aceita implementação que necessite de execução de scripts nos servidores conectados ou execução de redescoberta (re-scan) de discos nos servidores para o failover; |  |
| 1.2.21.5. comprovação de compatibilidade plena da funcionalidade de alta disponiblilidade de armazenamento com os sistemas operacionais listados no subitem 2.1.7 do Anexo n. 1, por meio de documentação ou matriz de compatibilidade do fabricante dos equipamentos fornecidos ou do fabricante do sistema operacional; |  |
| 1.2.21.6. A funcionalidade deve estar licenciada para a capacidade total de armazenamento fornecida e disponível para servidores conectados a qualquer porta FC de conexão de hosts; |  |
| 1.2.21.7. Quórum server (witness ou terceiro nó) físico ou virtual, a ser instalado na infraestrutura local da Câmara dos Deputados, destinado a determinar qual subsistema permanecerá ativo em caso de falha de conectividade entre ambos; em caso de quórum server físico, o hardware necessário deverá ser fornecido pela Contratada. |  |
| 1.2.22. As funcionalidades de replicação remota e “storage cluster” especificadas nos subitens 1.2.20 e 1.2.21 do Anexo n. 1-A utilizarão, para conectividade entre os subsistemas de armazenamento dos dois sítios, a Rede de Armazenamento FC (composta dos equipamentos listados nos subitens 2.1.4 e 2.1.5 do Anexo n. 1), estendida entre o CETEC Norte e o CETEC Sul; |  |
| 1.2.23. As funcionalidades de cópias instantâneas, provisionamento dinâmico, replicação síncrona/assíncrona e “storage cluster” devem ser providas para utilização simultânea na mesma LUN e sem necessidade de agregação de software de terceiros. |  |
| 1.2.24. Prover recursos de criação de grupos de consistência para utilização com as funcionalidades de replicação remota, cópias instantâneas e storage cluster, conforme subitens 1.2.17, 1.2.20 e 1.2.21 do Anexo n. 1-A; |  |
| 1.2.24.1. A funcionalidade deve garantir que, uma vez comandada qualquer ação para o grupo de consistência, a ação é executada no mesmo instante de tempo em todas as LUNs do grupo. |  |
| 1.2.25. Possuir funcionalidades de Qualidade de Serviço (QoS), viabilizando a priorização do desempenho de determinadas LUNs ou hosts, com base na quantidade de operações por segundo (IOPS) ou largura de banda; |  |
| 1.2.25.1. A funcionalidade deverá estar licenciada para a totalidade da capacidade ofertada; |  |
| 1.2.26. Possuir plugin de provisionamento dinâmico de volumes (Dynamic Volume Provisioning) para a plataforma de orquestração de contêineres Kubernetes; |  |
| 1.2.27. Possuir funcionalidade de migração de dados, entre equipamentos de fabricantes distintos e entre equipamentos distintos do mesmo fabricante, viabilizando a migração dos dados dos subsistemas de armazenamento descritos nos subitens 2.1.1, 2.1.2 e 2.1.3 do Anexo n. 1 para a solução ofertada; |  |
| 1.2.27.1. A compatibilidade entre os subsistemas de armazenamento existentes e os equipamentos ofertados deverá ser comprovada por meio de documentação ou matriz de compatibilidade do fabricante dos equipamentos ofertados; |  |
| 1.2.27.2. Funcionalidade licenciada conforme subitem 1.3.13 do Anexo n. 1-A. |  |
| 1.2.28. Possuir funcionalidade de criptografia para os dados armazenados, implementada de forma nativa pelo próprio equipamento, licenciada para a capacidade total oferecida, visando a proteção dos dados de acesso não autorizado quando qualquer dos dispositivos de armazenamento (discos) for removido fisicamente do sistema de armazenamento. |  |
| 1.2.28.1. criptografia padrão AES ou superior, com chave de, no mínimo, 256 bits e tecnologia EncryptionatRest (data atrest). |  |
| 1.3. REQUISITOS MÍNIMOS DE CAPACIDADE POR SÍTIO |  |
| 1.3.1. Capacidade líquida de armazenamento instalada, livre para uso com alocação convencional, sem considerar redução de dados por meio de compressão ou deduplicação ou ainda provisionamento virtual, de pelo menos 1.244 (mil, duzentos e quarenta e quatro) TiB, considerando: |  |
| 1.3.1.1. todos os drives do tipo SSD (Solid State Drive) ou enterprise Flash NAND, incluindo SLC (Single-Level Cell),eMLC (Enterprise Multi-Level Cell), TLC, 3D-TLC (Triple-Level Cell), FCM (Flashcore module) ou superiores; |  |
| 1.3.1.2. no mínimo 60% (sessenta por cento) da capacidade líquida solicitada deverá ser provida por meio de drives SSD com conectividade; |  |
| 1.3.1.3. será aceito o provimento de até 40% (quarenta por cento) da capacidade líquida solicitada, por meio de drives SSD em barramentos do tipo SAS |  |
| 1.3.1.4. capacidade máxima de 40 (quarenta) TB por drive; |  |
| 1.3.1.5. proteção em RAID 6 (seis) ou equivalente, com grupos RAID constituídos conforme boa prática documentada do fabricante, considerando ainda. |  |
| 1.3.1.5.1. para discos com capacidade individual igual ou inferior a 18 (dezoito) TB, proporção de, no máximo, 23 (vinte e três) discos de dados para, no mínimo, 2 (dois) discos de paridade |  |
| 1.3.1.5.2. para discos com capacidade individual superior a 18 (dezoito) TB, proporção de, no máximo, 14 (quatorze) discos de dados para, no mínimo, 2 (dois) discos de paridade |  |
| 1.3.2. Possuir capacidades nativas de deduplicação e de compressão de dados para toda a área de armazenamento fornecida, considerando: |  |
| 1.3.2.1. A deduplicação e a compressão de dados serão do tipo in-line, com os dados sendo processados em tempo real antes de serem armazenados; não serão aceitas tecnologias que realizem compressão/deduplicação exclusivamente por mecanismos de post-processing; |  |
| 1.3.2.2. caso a funcionalidade de deduplicação necessite de área extra de armazenamento para execução de qualquer parte de seu processo, esta área necessita estar contemplada no dimensionamento da capacidade bruta total fornecida, de forma a viabilizar o atingimento de uma taxa de deduplicação mínima de 1,71 (um vírgula setenta e um) para 1 (um), considerando dados deduplicáveis; |  |
| 1.3.2.2.1. a comprovação pode ser feita por meio de relatório da ferramenta de modelagem/simulação do fabricante, em que reste demonstrado que o equipamento viabiliza, na configuração ofertada e com a capacidade líquida mínima exigida, essa taxa de deduplicação; |  |
| 1.3.2.3. licenciamento com previsão para possíveis ganhos adicionais na taxa de redução de dados, com a funcionalidade licenciada para capacidade efetiva de, no mínimo, 3.100 (três mil e cem) TiB; |  |
| 1.3.3. Conectividade de back-end do tipo full NVMe ou conectividade de back-end do tipo NVMe e SAS, observando que: |  |
| 1.3.3.1. para os discos NVMe, o canal de comunicação que conecta as controladoras aos discos no mesmo equipamento deverá ser igualmente distribuído entre todas as controladoras e ser baseado nos protocolos PCIe 3.0 (Peripheral Component Interconnect Express) ou superior, NVMe-OF (Non-Volatile Memory Express over Fabric) ou RDMA (Remote DirectMemory Access). |  |
| 1.3.3.2. caso sejam oferecidos discos com conectividade SAS, o conjunto de interfaces internas (back-end) para conexão às gavetas de discos, deve possuir banda agregada mínima de 576 (quinhentos e setenta e seis) Gbps, igualmente distribuida entre todas as controladoras. |  |
| 1.3.3.3. todos os drives devem ser acessíveis por meio de, no mínimo, 2 (dois) barramentos de back-end distintos e estar igualmente distribuídos entre todas as controladoras. |  |
| 1.3.4. Possuir um conjunto de interfaces de front-end padrão FC (Fibre Channel), com suporte a NVMeOF de, no mínimo, de 32 (trinta e duas) portas externas, nativas e independentes, com capacidade mínima de 32 (trinta e dois) Gbps full duplex cada, distribuídas igualmente entre todas as controladoras, sendo: |  |
| 1.3.4.1. mínimo de 20 (vinte) portas destinadas à conexão dos servidores (hosts), via rede de armazenamento (SAN); |  |
| 1.3.4.2. mínimo de 12 (doze) portas destinadas à interconexão entre os subsistemas de armazenamento (para replicação remota entre sítios e alta disponibilidade), via rede de armazenamento (SAN); |  |
| 1.3.4.3. todas as portas FC com transceptores SFP instalados, de 32 (trinta e dois) Gbps, com conectividade também a 16 (dezesseis) Gbps, no padrão SWL, com conectores tipo LC; comprovação de compatibilidade com os switches de rede de armazenamento (SAN) descritos nos subitens 2.1.4 e 2.1.5 do Anexo n. 1; |  |
| 1.3.4.4. cordões óticos de 15 (quinze) metros cada, para todas as portas FC, do tipo multimodo, padrão OM4, com blindagem, polimento UPC, capa resistente à tração e conectores do tipo LC nas extremidades, com homologação da ANATEL e atendimento à normas NBR 14565 e ANSI/TIA-568-C.3 e seus adendos. |  |
| 1.3.5. Mínimo de 6 (seis) portas óticas Ethernet - iSCSI de 10 (dez) ou de 25 (vinte e cinco) Gbps cada, para conexão de servidores, distribuídas igualmente entre todas as controladoras; |  |
| 1.3.5.1. Todas as portas iSCSI com transceptores SFP instalados, no padrão SWL, com conectores padrão LC, para conexão de fibras óticas duplas multi-modo; |  |
| 1.3.5.2. cordões óticos de 15 (quinze) metros cada, para todas as portas, conforme características especificadas no subitem 1.3.4.4 do Anexo n. 1-A. |  |
| 1.3.5.3. Alternativamente, serão aceitas portas Ethernet iSCSI do tipo UTP de 10 (dez) Gbps. Neste caso, deverão ser fornecidos 2 (dois) switches padrão datacenter, com redundância de fontes de alimentação, para viabilizar a conectividade à rede Ethernet ótica da Contratante, possuindo cada switch, no mínimo: |  |
| 1.3.5.3.1. 6 (seis) portas UTP de 10 (dez) Gbps cada, com os cabos metálicos CAT7 e respectivos conectores, para interligação do subsistema de armazenamento aos switches fornecidos; |  |
| 1.3.5.3.2. 6 (seis) portas óticas de 10 (dez) Gbps ou de 25 (vinte e cinco) Gbps cada, com transceptores multi-modo compatíveis, para conexão com a rede Ethernet de fibra ótica da Contratante, com conectores LC no padrão SWL. |  |
| 1.3.6. Caso a solução oferecida seja composta de 2 (dois) subsistemas de armazenamento por sítio, deverão ser fornecidas, adicionalmente, em todos os subsistemas, no mínimo 2 (duas) portas de front end do tipo FC de 32 (trinta e dois) Gbps cada, por controladora, com os respectivos transceptores SFP instalados; |  |
| 1.3.7. Comprovação de desempenho da solução por meio de relatórios das ferramentas de modelagem e simulação do fabricante, demonstrando que, na configuração solicitada e para a capacidade total de armazenamento fornecida, no caso de fornecimento de 1 (um) subsistema de armazenamento por sítio, a taxa de transferência sustentada é maior do que 240.000 (duzentos e quarenta mil) IOPS e que, no caso de fornecimento de 2 (dois) subsistemas de armazenamento por sítio, a taxa de transferência sustentada agregada é maior do que 280 (duzentos e oitenta mil) IOPS, considerando, em ambos os casos: |  |
| 1.3.7.1. tempo de resposta máximo de 1 (um) ms (milissegundo); |  |
| 1.3.7.2. acesso 100% (cem por cento) randômico ou 0% (zero por cento) sequencial (carga de trabalho do tipo OLTP); |  |
| 1.3.7.3. perfil de acesso com 60% de leitura e 40% de escrita; |  |
| 1.3.7.4. blocos de 16 KB; |  |
| 1.3.7.5. cache hit de 40% (quarenta por cento) para escrita e de 25% (vinte e cinco por cento) para leitura; |  |
| 1.3.7.6. funcionalidades de deduplicação e compressão habilitadas, com taxa de redução de dados de 1,71 para 1 (ou superior); |  |
| 1.3.7.7. funcionalidade de storage cluster, conforme subitem 1.2.21 do Anexo n. 1, habilitada e ativa para a capacidade total fornecida; a latência da rede de armazenamento (SAN) pode ser desconsiderada na simulação; |  |
| 1.3.7.8. utilização de, no máximo 80% (oitenta por cento) dos recursos de processamento (CPU) e/ou saturação do equipamento; |  |
| 1.3.8. Possuir memória cache de, no mínimo, 2.048 (dois mil e quarenta e oito) GB, protegida por ECC ou similar, considerando ainda: |  |
| 1.3.8.1. arquitetura com redundância de cache, viabilizando a gravação de todas as operações de escrita em, pelo menos, duas áreas de memória localizadas em controladoras distintas; |  |
| 1.3.8.2. área de memória de escrita, não volátil ou espelhada entre as controladoras, com mecanismo integrado de proteção ou destaging, que garanta a integridade dos dados presentes em memória e ainda não gravados em disco em caso de falha de uma das controladoras ou falta súbita de energia; |  |
| 1.3.8.3. a totalidade da memória cache deverá estar distribuída igualmente entre todas as controladoras; |  |
| 1.3.8.4. não será aceita a utilização de expansão de cache por meio de discos, placas SSD ou NVMe. |  |
| 1.3.9. Suportar conexão simultânea por meio da rede SAN FC de, no mínimo, 1.024 (mil e vinte quatro) hosts, com permissão de acesso a áreas específicas do subsistema de armazenamento. |  |
| 1.3.10. Suportar a criação de, no mínimo, 6.000 (seis mil) discos lógicos (LUNs), já excluídos aqueles gerados pelos recursos de cópias instantâneas especificados no subitem 1.2.17 do Anexo n. 1-A. |  |
| 1.3.11. Suportar a criação de, no mínimo, 2.000 (dois mil) discos lógicos (LUNs) em alta disponibilidade (ambiente de “storage cluster”), conforme especificado no subitem no subitem 1.2.21 do Anexo n. 1-A. |  |
| 1.3.12. Suportar a criação de, no mínimo, 6.000 (seis mil) cópias instantâneas, conforme, subitem 1.2.17 do Anexo n. 1-A. |  |
| 1.3.13. Funcionalidade de migração de dados entre equipamentos de fabricantes distintos, conforme subitem 1.2.27 do Anexo n. 1-A, licenciada para a capacidade mínima de 700 TiB por sessão de migração, sem limite de sessões, assim distribuídos: 5% (cinco) por cento em discos do tipo SSD, 35% (trinta e cinco) por cento) em discos do tipo SAS 10.000 RPM e 60% (sessenta) por cento em discos do tipo NL-SAS 7.200 RPM; |  |
| 1.3.14. Suportar a criação de, no mínimo 32 (trinta e dois) grupos de consistência, com no mínimo 48 (quarenta e oito) LUNs por grupo, a serem utilizados conforme subitem 1.2.24 do Anexo n. 1-A. |  |
| 1.4. REQUISITOS DE GERENCIAMENTO |  |
| Prover central de gerenciamento de todos os subsistemas de armazenamento fornecidos, viabilizando as atividades de monitoração, controle e configuração via interface gráfica, com acesso seguro via https e via linha de comando (CLI), contemplando os seguintes requisitos: |  |
| 1.4.1. software de gerenciamento a ser instalado em ambiente virtual já disponível na Câmara dos Deputados, nas plataformas Microsoft Windows Server ou Linux ou, alternativamente, em plataforma do próprio fabricante, compatível com ambiente de virtualização especificado no subitem 2.1.8 do Anexo n. 1, ou ainda em servidor físico fornecido pela Contratada, especificamente para este fim; |  |
| 1.4.2. envio de mensagens de e-mail ao administrador em caso de falhas de qualquer dos componentes e falhas iminentes dos discos; |  |
| 1.4.3. criação, configuração e monitoração de “pools”, com configuração de níveis de redundância RAID e áreas spare; |  |
| 1.4.4. criação, configuração e monitoração de volumes lógicos (LUNs) locais e em regime de ata disponibilidade (storage cluster); |  |
| 1.4.5. balanceamento de carga entre as controladoras, permitindo a definição de controladora preferencial por LUN ou o funcionamento das controladoras em regime ativo/ativo; |  |
| 1.4.6. monitoramento proativo que permita a detecção e isolamento de falhas antes mesmo que elas ocorram; |  |
| 1.4.6.1. abrangerá a monitoração de condições físicas tais como de energia e de temperatura, detecção e isolamento de erros de memória, placas, processadores, controladoras e discos, gerando logs de erros e alertas, inclusive acionamento automático da reposição de discos (“hot-spare”); |  |
| 1.4.7. análise do desempenho instantâneo e histórico do equipamento com: |  |
| 1.4.7.1. plotagem mínima para desempenho instantâneo de 3 (três) amostras por minuto; |  |
| 1.4.7.2. retenção de, no mínimo, 3 (três) amostras por hora para análise histórica, por período mínimo de 90 (noventa) dias; |  |
| 1.4.7.3. retenção de, no mínimo, 1 (uma) amostra por hora para análise histórica, por período mínimo de 360 (trezentos e sessenta) dias. |  |
| 1.4.8. contemplar em ambos os casos, no mínimo, as informações de: |  |
| 1.4.8.1. taxas de I/O por segundo e bytes por segundo para leitura e para escrita por LUN e por controladora |  |
| 1.4.8.2. tempos de resposta para leitura e para escrita por LUN e por controladora; |  |
| 1.4.8.3. percentual de acertos de cache; |  |
| 1.4.8.4. taxa de utilização efetiva e líquida dos pools. |  |
| 1.4.9. suporte ao protocolo SNMP para gerenciamento e envio de alertas para a console de gerenciamento centralizada; |  |
| 1.4.10. notificação de eventos críticos, pré-falhas e falhas ao administrador, além de geração de relatórios para todos os eventos relacionados ao subsistema de armazenamento, sejam eles de falhas, avisos ou configurações; |  |
| 1.4.11. autenticação de usuários e definição de perfis distintos de permissões por meio de cadastramento de usuários no equipamento ou por meio de integração com o Active Directory da Microsoft; |  |
| 1.4.12. criação de, no mínimo, 2 (dois) perfis de usuários distintos, com atribuições (roles) específicas; |  |
| 1.4.13. controle, criação, alocação, realocação e expansão dos volumes lógicos para os servidores, de forma dinâmica, sem interrupção dos serviços vinculados ao servidor; |  |
| 1.4.14. administração do provisionamento dinâmico de LUNs, com recursos para identificar o espaço efetivamente consumido por cada LUN; |  |
| 1.4.15. configuração, monitoração e controle dos recursos de cópias instantâneas por meio de cópias físicas e de ponteiros (clones e snapshots), incluindo: |  |
| 1.4.15.1. criação, ativação e reativação das cópias instantâneas; |  |
| 1.4.15.2. funcionalidades de rollback de cópias do tipo snapshot, em que a LUN de origem é atualizada com o conteúdo do snapshot; |  |
| 1.4.15.3. agendamento da ativação/realização de cópias instantâneas para execução automática, conforme datas e horários definidos pelo administrador, inclusive com utilização de grupos de consistência; |  |
| 1.4.15.4. envio de mensagens aos administradores em caso de falhas na execução (alertas de falhas); |  |
| 1.4.15.5. relatórios de utilização de áreas de armazenamento pelas LUNs de cópias instantâneas; |  |
| 1.4.16. configuração, monitoração e controle da migração de dados entre os subsistemas de armazenamento oferecidos; |  |
| 1.4.17. configuração, monitoração e controle de cópias manuais ou migração de dados entre áreas distintas do subsistema de armazenamento; |  |
| 1.4.18. configuração, monitoração e controle das funcionalidades de replicação remota síncrona e assíncrona, incluindo recursos para efetuar, pela interface de linha de comando em todos os servidores conectados aos subsistema de armazenamento, no mínimo, as ações para iniciar, terminar e acompanhar o estado das replicações remotas; |  |
| 1.4.19. configuração, monitoração e controle das funcionalidades de “storage cluster”, especificado no subitem 1.2.21 do Anexo n. 1-A; |  |
| 1.4.20. Realizar, de forma automática, os chamados ao fabricante para viabilizar atividades de manutenção, por meio de capacidade de call-home, que pode ser implementada via e-mail ou via conexão segura. |  |
| 1.4.20.1. Os chamados devem ser enviados simultaneamente ao ambiente de gerenciamento e administração de suporte técnico da Câmara dos Deputados. |  |
| 1.5. REQUISITOS DE COMPATIBILIDADE |  |
| 1.5.1. Deverá possuir suporte nos seguintes Sistemas Operacionais, comprovada por meio da figuração na HCL (“Hardware Compatibility List”) da Microsoft: |  |
| 1.5.1.1. Microsoft Windows Server 2016, com comprovação por meio da figuração do modelo do equipamento proposto na lista de compatibilidade “Windows Server Catalog” da Microsoft; |  |
| 1.5.1.2. Microsoft Windows Server 2019, com comprovação por meio da figuração do modelo do equipamento proposto na lista de compatibilidade “Windows Server Catalog” da Microsoft; |  |
| 1.5.2. Deverá possuir compatibilidade com VMWare ESX versão 6.7e 7.x, com suporte a VAAI, VVol (modo bloco) e VASA, comprovado por meio da figuração do modelo ou série do equipamento no guia de compatibilidade do fabricante VMWare; |  |
| 1.5.3. Deverá possuir compatibilidade com RedHat Enterprise Linux versão 7 ou superior, com comprovação por meio de lista de compatibilidade do fabricante dos equipamentos ou do fabricante dos sistemas operacionais mencionados. |  |
| 1.5.4. Compatibilidade plena com os switches de rede de armazenamento identificados nos subitens 2.1.4 e 2.1.5 do Anexo n. 1, comprovada pela figuração destes equipamentos na matriz de compatibilidade ou documentação dos subsistemas de armazenamento fornecidos; |  |
| 1.5.5. Manter compatibilidade com normas estabelecidas pela SNIA (Storage Networking Industry Association), pela comprovação de participação do fabricante na condição de “Voting Member” do SNIA, a ser verificado pela figuração do fabricante no diretório do SNIA (https://www.snia.org/member_com/member_directory). |  |
| 1.5.6. Manter compatibilidade com os padrões de gerenciamento SMI-S (Storage Management Initiative Specification) 1.6 ou superiores, a ser comprovado pela figuração do modelo do equipamento ofertado no site do SNIA (Storage Networking Industry Association), na área Conformance Testing Program (SNIA-CTP) – http://www.snia.org/ctp/conformingproviders/ ou por meio de declaração do fabricante dos equipamentos. |  |

| DADOS PARA ASSINATURA DO CONTRATO |  |
| --- | --- |
| Nome do signatário |  |
| Cargo |  |
| Qualificação (naturalidade e domicílio) |  |
| OBS.: O signatário deve possuir poderes de administração estabelecidos em contrato social e/ou possuir procuração com poderes para assinar contratos em nome da empresa. A documentação comprobatória deverá ser encaminhada quando da assinatura do contrato. |  |

Brasília,     de                     de 2022.

________________________________

Assinatura do representante legal da empresa

________________________________

Nome do representante legal da empresa