PROPOSTA COMPLETA

PREGÃO ELETRÔNICO N. 101/22

OBJETO: Aquisição de microcomputadores portáteis tipo notebook, incluindo garantia de funcionamento pelo período de, no mínimo, 60 (sessenta) meses.

EMPRESA: ________________________________________________________

CNPJ: ____________________________________________________________

ENDEREÇO: _______________________________________________________

TELEFONE: ________________________________________________________

E-MAIL: ____________________________________________________________

À

CÂMARA DOS DEPUTADOS

Em atendimento ao Edital do Pregão à epígrafe, apresentamos a seguinte proposta de preços:

| ITEM | DESCRIÇÃO | MARCA | MODELO | Indicar a origem do produto (nacional ou importado) | UN. | QUANT. | PREÇO UNITÁRIO R$ | PREÇO TOTAL R$ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ÚNICO | NOTEBOOKS |  |  |  | U | 524 |  |  |
| PREÇO TOTAL POR EXTENSO: |  |  |  |  |  |  |  |  |

Declaramos que o item constante desta proposta corresponde exatamente às especificações descritas no Edital, às quais aderimos formalmente.

Declaramos que:

- os equipamentos ofertados, caso necessário, receberão atendimento de garantia na rede de assistência autorizada pelo fabricante;

- serão fornecidas peças de reposição originais durante todo o período de garantia, podendo também ser utilizadas peças de tecnologia mais recente, também originais, de desempenho igual ou superior;

- seremos responsáveis pelo descarte ambientalmente responsável de qualquer resíduo referente ao material objeto desta licitação – incluindo consumíveis, peças usadas, embalagens – e que temos conhecimento da legislação ambiental sobre o descarte de materiais, em especial a Lei n. 9.605/1998 e a Lei n. 12.305/2010, além da NBR 10.004.

PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA: _________ (por extenso) dias (observar o disposto no Título 10 do Edital).

PRAZO DE GARANTIA DO OBJETO: ___________ (por extenso) meses (observar o disposto no Anexo n. 1 do Edital).

PRAZO DE ENTREGA, INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DO OBJETO: _________ (por extenso) dias (observar o disposto no Anexo n. 1 do Edital).

É OBRIGATÓRIA A COMPROVAÇÃO A QUE SE REFERE O SUBITEM 4.7.3 DO TÍTULO 4 DO EDITAL.

TABELA DE CONFORMIDADE TÉCNICA*

| Item do Anexo n. 1 | Disposições Gerais | Página | Item | Observação |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.2 | Os notebooks ofertados deverão constar na lista de produtos compatíveis com Windows 10 Pro disponibilizada pela fabricante Microsoft, aplicável ao equipamento acabado (montado), não sendo aceitas certificações individuais de componentes. |  |  |  |
| 2.2.1 | A comprovação da compatibilidade será efetuada pela apresentação do relatório emitido especificamente para o modelo ofertado e o link do fabricante de onde foi retirado o referido relatório. |  |  |  |
| 2.3 | Os modelos dos equipamentos ofertados deverão obedecer aos requisitos estabelecidos na norma IEEE 1680, implementados pelo selo EPEAT (Electronic Product Environmental Assessment Tool), da agência de proteção ambiental (EPA), na categoria SILVER ou superior, comprovando que o equipamento cumpre as exigências para controle do impacto ambiental em seu processo de fabricação. |  |  |  |
| 2.3.1 | A comprovação do enquadramento à referida norma poderá ser o registro do modelo do equipamento no site http://www.epeat.net, ou, então, a apresentação de certificado ou relatório de avaliação de conformidade emitido por órgão credenciado pelo INMETRO ou certificado internacional similar, com tradução juramentada, que ateste o cumprimento dos requisitos correspondentes à categoria SILVER ou superior |  |  |  |

| Item do Anexo n. 1-A | Disposições Gerais | Página | Item | Observação |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Placa Principal e BIOS |  |  |  |  |
| 1.1.1 | Possibilidade de restringir o acesso às configurações e à inicialização por meio de senha. |  |  |  |
| 1.1.2 | Armazenamento de código de identificação do equipamento (número de registro patrimonial, por exemplo) em memória não-volátil, com extensão mínima de seis dígitos, recuperável por SNMP. |  |  |  |
| 1.1.3 | Deverá estar aderente às especificações do DASH 1.2 e WS-MAN, definidas pelo DMTF (Distributed Management Task Force). |  |  |  |
| 1.1.4 | BIOS em português ou inglês, desenvolvida em conformidade com a especificação UEFI (Unified Extensible Firmware Interface) 2.1 (http://www.uefi.org). |  |  |  |
| 1.1.5 | A comprovação de compatibilidade do fabricante com o padrão UEFI deve ser comprovada por meio do site http://www.uefi.org/members, na categoria “contributors” ou “promoters”. |  |  |  |
| 1.1.6 | Três portas USB 3.2 ou superior, sendo pelo menos uma energizada. |  |  |  |
| 1.1.7 | Uma porta USB-C com funcionalidade de carregamento de dispositivos móveis e transmissão de vídeo digital. |  |  |  |
| 1.1.8 | Deverá o equipamento dispor de software para diagnóstico de problemas com as seguintes características: A fim de permitir o teste do equipamento em 2 modos, sendo básico e avançado (teste de stress ), com independência do sistema operacional instalado, o software de diagnóstico deve ser capaz de ser executado (inicializado) a partir da UEFI (Unified Extensible Firmware Interface) ou do Firmware do equipamento através do acionamento de tecla função (F1..F12). O software de diagnóstico deverá ser capaz de informar, através de tela gráfica o fabricante, modelo do equipamento; número de série e realizar testes dos componentes: processador; placa de vídeo; memória RAM; disco rígido; portas de comunicação. Deverá verificar testar e emitir relatório, através de tela gráfica que mostre o andamento do teste, dos seguintes componentes: Processador; Memória; Disco rígido (ou memória de armazenamento). A mensagem de erro gerada por este diagnóstico deverá ser o suficiente para abertura de chamado do equipamento durante o período de vigência da garantia |  |  |  |
| 1.1.9 | Deverá permitir acesso remoto ao sistema operacional e processo de inicialização do microcomputador por meio de interface gráfica, com controle remoto do mouse e teclado, independente do suporte de aplicações locais ou estado do sistema operacional. Deverá funcionar perfeitamente em ambiente com 802.1X e MS-CHAP v2. |  |  |  |
| 1.1.10 | Deverá possuir mecanismo de hardware e ou software ou mesmo ambos em conjunto que executem auto reparo da BIOS e firmware quando corrompidos ou adulterados por ataques cibernéticos usando uma cópia integra que deve estar armazenada em área segura. |  |  |  |
| 1.1.11 | A BIOS deve estar em conformidade com a normativa NIST 800-147 baseado em padrões de mercado de maneira a usar métodos de criptografia robusta para verificar a integridade da BIOS antes de passar o controle de execução da mesma. |  |  |  |
| 1.1.12 | A BIOS deverá permitir alterações e salvá-las em um arquivo ou executável, permitindo carregar as configurações em todos os equipamentos do mesmo modelo. |  |  |  |
| 1.1.13 | O gerenciamento OOB (out of band) deverá funcionar em redes seguras 802.1x tanto em redes Ethernet cabeadas quanto em redes WiFi |  |  |  |
| Interface de rede local |  |  |  |  |
| 1.2.1 | Padrão 10Base-T, 100Base-Tx e 1000Base-T, com detecção automática de velocidade. |  |  |  |
| 1.2.2 | Conector 8P8C (RJ-45) fêmea. |  |  |  |
| 1.2.3 | Implementação dos padrões IEEE 802.3 e 802.3x. |  |  |  |
| 1.2.4 | Ativação remota do computador pela rede (“Wake on Lan”), suportada completamente por ele, incluindo todos os recursos necessários. |  |  |  |
| 1.2.5 | Suporte a PXE (“Pre-Boot Execution Environment”). |  |  |  |
| Processador |  |  |  |  |
| 1.3.1 | Que possibilite que a máquina ofertada atinja índice do Software BAPCo MobileMark 2018 igual ou superior a 1200 |  |  |  |
| 1.3.2 | Suporte à memória viva DDR4 |  |  |  |
| 1.3.3 | Com tecnologia de, no mínimo, 10 (dez) núcleos e 12 (doze) threads, compatível com 64 bits. |  |  |  |
| 1.3.4 | Integrante da geração mais recente produzida pelo fabricante. |  |  |  |
| Memória |  |  |  |  |
| 1.4.1 | Memória viva DDR4 SDRAM ou superior, homologada pelo fabricante. |  |  |  |
| 1.4.2 | Capacidade mínima total de 8GB (oito Gigabytes). |  |  |  |
| 1.4.3 | Além da capacidade total de 8GB (oito Gigabytes), a placa-mãe deverá possuir slot de memória disponível para upgrade |  |  |  |
| Unidade de armazenamento de massa |  |  |  |  |
| 1.5.1 | Constituído de memória não volátil do tipo M.2 com interface PCIe NVMe (Non-Volatile Memory Express). |  |  |  |
| 1.5.2 | Com capacidade mínima de 240 GB (duzentos e quarenta gigabytes). |  |  |  |
| 1.5.3 | Tempo médio entre falhas de ao menos 1 100 000 horas. |  |  |  |
| Controladora de vídeo |  |  |  |  |
| 1.6.1 | Duas saídas de vídeo digitais ativas simultaneamente. |  |  |  |
| 1.6.2 | Alcançar a resolução máxima de, no mínimo, 4.096 X 2.160 a 30 Hz. |  |  |  |
| Controlador de áudio |  |  |  |  |
| 1.7.1 | Possuir controladora integrada, com conectores de saída e microfone (serão aceitos conectores do tipo combo). |  |  |  |
| 1.7.2 | Possuir alto falante estéreo interno e microfone integrados ao gabinete. |  |  |  |
| Fonte de alimentação |  |  |  |  |
| 1.8.1 | Fonte de alimentação para corrente alternada com tensões de entrada de 100 a 240 VAC (+/-10%), 50-60Hz, com seleção automática de tensão. |  |  |  |
| 1.8.2 | Peso máximo de 400g (quatrocentos gramas). |  |  |  |
| Monitor de vídeo |  |  |  |  |
| 1.9.1 | Com resolução mínima de 2.073.600 (dois milhões, setenta e três mil e seiscentos) pixels. |  |  |  |
| 1.9.2 | Com retroilumunação por LED, com diagonal entre 14” (quatorze polegadas) e 15,5” (quinze polegadas e meia). |  |  |  |
| Gabinete |  |  |  |  |
| 1.10.1 | Com proteção por lâmina ou chapa integrada de alumínio, magnésio, titânio, fibra de vidro ou PC/ABS para evitar danos à tela no caso de acidente com o equipamento. |  |  |  |
| 1.10.2 | Permitir a colocação de dispositivo antifurto (dispositivo de travamento padrão Kensington ou noble wedge). Não existir quaisquer adaptações no gabinete destinadas a implementar o sistema de segurança. |  |  |  |
| 1.10.3 | Pelo menos 1 (uma) saída VGA. Pelo menos 1 (uma) saída HDMI. Poderá ser aceito adaptador que converta saída digital para VGA. |  |  |  |
| 1.10.4 | 1 (uma) câmera (tipo webcam) integrada no equipamento de no mínimo 720p HD. |  |  |  |
| 1.10.5 | 1 (uma) porta RJ-45 de rede cabeada. |  |  |  |
| 1.10.6 | Teclado embutido ao gabinete no padrão ABNT2 e com proteção contra derramamento de líquidos. |  |  |  |
| 1.10.7 | Mouse embutido do tipo Touch Pad com 2 (dois) botões ou Clickpad. |  |  |  |
| 1.10.8 | Peso máximo do conjunto (notebook com bateria) de no máximo 1750 g (um mil e setecentos e cinquenta gramas). |  |  |  |
| 1.10.9 | O gabinete deverá possuir altura máxima de 2,14cm com bateria. |  |  |  |
| 1.10.10 | Bateria de no mínimo 42 Watts/hora. |  |  |  |
| 1.10.11 | Controladora integrada de rede sem fio compatível com os padrões IEEE 802.11a, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n e IEEE 802.11 AC (2x2). Não sendo aceitos dispositivos externos. |  |  |  |
| 1.10.12 | Leitor biométrico de digitais (“Fingerprint”) integrado ao gabinete (não serão aceitos dispositivos externos ao gabinete) |  |  |  |
| 1.10.13 | Deve ser entregue acompanhado de mochila para transporte. |  |  |  |

| Disposições Gerais | Página | Item | Observação |
| --- | --- | --- | --- |
| Deverão ser fornecidas as seguintes licenças de uso de software para cada microcomputador: Sistema Operacional Microsoft Windows 11 Pro em sua versão para uso no Governo, com direito de Downgrade para Windows 10 Professional; ou Sistema Operacional Microsoft 10 Professional em sua versão para uso no Governo, com direito de Upgrade para Windows 11 Pro. |  |  |  |
| As licenças deverão ser ativadas automaticamente com recursos de hardware/software do equipamento ofertado. Será aceita chave de instalação (KEY) presente na BIOS do equipamento, com mídia digital de recuperação (ou disponibilização de recurso que possibilite seu download) ou a opção de restauração através de partição na unidade de armazenamento de massa do equipamento. |  |  |  |
| A CONTRATADA deverá entregar todos os acionadores de dispositivos de hardware instalados e todo o software cuja licença está incluída no pacote do equipamento para os sistemas operacionais Windows 10 Professional, aceitando-se a indicação de endereço para cópia eletrônica em linha da Internet de fabricante ou distribuidor autorizado, incluídas quaisquer credenciais necessárias à cópia. Não será necessária a entrega dos acionadores de dispositivos que já estejam incluídos no pacote dos referidos sistemas operacionais. |  |  |  |
| Comprovação de baixo nível de ruído conforme NBR 10152 ou ISO 7779 ou similar. O equipamento deverá possuir certificação de compatibilidade com a norma IEC 60950 ou similar emitida por instituição acreditada pelo INMETRO. O equipamento deverá apresentar compatibilidade eletromagnética e de radiofrequência IEC 61000 comprovado através de certificado ou relatório de avaliação de conformidade emitido por órgão credenciado pelo INMETRO. |  |  |  |
| Nenhum dos equipamentos fornecidos poderá conter substâncias perigosas como mercúrio (Hg), chumbo (Pb), cromo hexavalente (Cr(VI)), cádmio (Cd), bifenil polibromados (PBBs), éteres difenil-polibromados (PBDEs) em concentração acima da recomendada na diretiva RoHS (Restriction of Certain Hazardous Substances), sendo que para efeitos de avaliação das amostras e aceitação do produto deverá ser fornecida certificação emitida por instituição pública oficial ou instituição credenciada, ou por qualquer outro meio de prova que ateste que o equipamento ofertado atende essa exigência. O equipamento deverá, comprovadamente, pertencer à linha corporativa, não sendo aceitos equipamentos destinados ao uso doméstico. |  |  |  |
| As unidades do equipamento deverão ser entregues devidamente acondicionadas em embalagens individuais adequadas, que utilizem preferencialmente materiais recicláveis, de forma a garantir a máxima proteção durante o transporte e a armazenagem. |  |  |  |
| Todos os dispositivos de hardware, além de seus drivers deverão ser compatíveis com o sistema operacional Windows. |  |  |  |
| Compatibilidade com o padrão DMI 2.0 (Desktop Management Interface) ou mais recente da DMTF (Desktop Management Task Force), comprovado através de documentação expedida pelo fabricante do equipamento. |  |  |  |
| Todos os equipamentos a serem entregues deverão ser idênticos, ou seja, todos os componentes externos e internos de mesmos modelos e marcas dos utilizados nos equipamentos enviados para avaliação e/ou homologação. Caso o componente não mais se encontre disponível no mercado, admitem-se substitutos com qualidade e características idênticas ou superiores, mediante nova homologação. Todos os cabos e conectores necessários ao funcionamento dos equipamentos deverão ser fornecidos. |  |  |  |
| O fabricante de computador deverá comprovar a adoção da logística reversa de eletrônicos prevista na Lei 12.305/2010, podendo comprovar das seguintes formas: _o fabricante de computador deverá fazer parte da Green Eletron, entidade gestora para logística reversa de produtos eletroeletrônicos, idealizada pela Abinee. https://www.greeneletron.org.br/ . Ou _demonstrar o ciclo de logística reversa informando: - contato, telefone das entidades/empresas envolvidas no ciclo. - contratos, recibos ou certificados dos serviços de recebimento dos materiais que serão reciclados; - documentação da empresa de reciclagem que demonstre o retorno da matéria prima ao mercado. |  |  |  |
| O equipamento deverá, comprovadamente, pertencer à linha corporativa, não sendo aceitos equipamentos destinados ao uso doméstico. |  |  |  |

*Havendo divergência entre as especificações técnicas (Anexos n. 1, 1-A e 5) e a Tabela de Conformidade Técnica, prevalecerá o disposto nas especificações técnicas.

| DADOS PARA ASSINATURA DO CONTRATO |  |
| --- | --- |
| Nome do signatário |  |
| Cargo |  |
| Qualificação (Naturalidade e domicílio) |  |
| OBS.: O signatário deve possuir poderes de administração estabelecidos em contrato social e/ou possuir procuração com poderes para assinar contratos em nome da empresa. A documentação comprobatória deverá ser encaminhada quando da assinatura do contrato. |  |

Brasília,     de                     de 2022.

________________________________

Assinatura do representante legal da empresa

________________________________

Nome do representante legal da empresa