TABELA DE CONFORMIDADE TÉCNICA

PREGÃO ELETRÔNICO N. 52/23

Informar, para cada subitem da tabela, o documento e a página da documentação técnica em que está a comprovação do atendimento ao requisito.

Havendo divergência entre as especificações técnicas (Anexo n. 1) e a Tabela de Conformidade Técnica, prevalecerá o disposto nas especificações técnicas.

SUBITEM 1.1

| REQUISITOS (De acordo com o Anexo n. 1 do Edital) | Comprovação (n. da página da proposta que comprove o requisito) |
| --- | --- |
| 1. Da tela sensível ao Toque |  |
| - Tela sensível ao toque com diagonal mínima de 21 polegadas; |  |
| - O terminal poderá ser integrado com o monitor (All-in-One), ou separado deste |  |
| - O monitor deverá ter tela do tipo matriz ativa TFT LCD ou LED; |  |
| - A resolução deverá ser de, no mínimo, 1920 x 1080 pixel; |  |
| - O aspecto da tela deverá ser de 16 por 9 (wide); |  |
| - O monitor deverá ter resolução padrão de, ao menos, 1 mibipixel, com, pelo menos, a mesma resolução de toque, e erro de toque de, no máximo, 2%; |  |
| - O monitor deverá ser capaz de apresentar, pelo menos, 262.000 cores distintas, em 6 bits por canal de cor (vermelho, verde e azul); |  |
| - A luminosidade mínima da tela deverá ser de, pelo menos, 250 (duzentos e cinquenta) candelas por metro quadrado; |  |
| - A transparência da tela deverá ser de, pelo menos, 85% (oitenta e cinco por cento), dotada de tratamento antirreflexo; |  |
| - O tempo de resposta do monitor deverá ser de, no máximo, 25 ms; |  |
| - Ângulos de visão mínimos de 160° na horizontal e na vertical para uma taxa de contraste de 10:1; |  |
| - Deverá ter contraste de 500:1, no mínimo, definido como a razão de luminosidade da cor mais brilhante (branco) para a mais escura (preto) produzida; |  |
| - A tela de toque deverá ter tecnologia PCAP (Projected Capacitive), com capacidade mínima de 10 (dez) toques simultâneos; |  |
| - A tela de toque deverá vir calibrada de fábrica, evitando-se procedimentos manuais de calibração; |  |
| - Os eventos de toque de tela deverão ser enviados por interface USB; |  |
| - Durabilidade da tela deverá ser, no mínimo, de cinquenta milhões de toques de dedo no mesmo ponto, sem falhas; |  |
| - Deverá possuir controle de travamento externo das funcionalidades de ligar-desligar e de menu de tela (OSD), permitindo que através de combinação de comandos externos seja possível o travamento do sistema de ligar-desligar e do menu de tela. Isso evitará que sejam alteradas as configurações (brilho, contraste, frequência etc.) do monitor involuntariamente. |  |
| 2. Do Terminal Computacional |  |
| - O terminal computacional poderá ser integrado com o monitor, ou separado deste. Caso separado, deverá ter a possibilidade de ser acoplado ao monitor; |  |
| - BIOS em português ou inglês, desenvolvida em conformidade com a especificação UEFI (Unified Extensible Firmware Interface) 2.1 (http: //www.uefi.org); |  |
| - A compatibilidade do fabricante com o padrão UEFI deverá ser comprovada por meio do site http: //www.uefi.org/members, na categoria “contributors” ou “promoters”; |  |
| - A Contratada deverá fornecer atualização de firmware da BIOS sempre que tiver conhecimento de falha de segurança ou qualquer outra vulnerabilidade na BIOS fornecida juntamente com os computadores; |  |
| - A Contratada deverá detalhar o passo a passo para atualizar o firmware da BIOS dos computadores; |  |
| - Portas USB: pelo menos 4 portas USB, sendo pelo menos duas USB 3.1 ou superior disponíveis no painel do terminal; |  |
| - Caso o terminal não seja integrado ao Monitor de vídeo sensível ao toque, terá interface de vídeo compatível com a do Monitor sensível ao toque, sem adaptadores; |  |
| - Conector de saída para fones de ouvido estéreo; |  |
| - Redução de consumo de energia elétrica em situação de espera, automático após tempo configurado no próprio equipamento (firmware) ou no sistema operacional; |  |
| - Deverá vir embarcado de conexão Ethernet 10/100/1000 Mbps Full Duplex padrão RJ-45 compatível com SNMPv3; |  |
| - Memória interna de armazenamento em massa não-volátil SSD tipo SATA III, M.2 ou NVMe com capacidade de, pelo menos, 120 GB, com taxa de gravação e taxa de leitura, ambas sustentadas de, pelo menos, 450MB/s; |  |
| - Memória RAM de, ao menos, 8GB, DDR4-2400 ou superior; |  |
| - Deverá permitir recursos para inicialização e carga do sistema operacional através da rede pelo padrão PXE; |  |
| - Permitir inicialização sem intervenção de teclado ou dispositivo apontador; |  |
| - Suporte a gerenciamento de energia; |  |
| - Deverá vir equipado com processador 64 bits com no mínimo 2 núcleos físicos, 3 MB de Cache e canal de memória de no mínimo 2666 MHz, capacidade de obter média superior a 5.000 no índice de desempenho “CPU Mark” do programa PassMark Performance Test, disponível no sitio: https: //www.cpubenchmark.net/cpu_list.php; |  |
| - inclusão de dispositivo antifurto (dispositivo de travamento padrão Kensington ou noble wedge). |  |
| DEMAIS OBSERVAÇÕES: |  |
| TENSÃO: 220 Vac; 60 Hz; plugue 2P+T com conector padrão brasileiro |  |
| Sistema operacional deve ser Windows 10 Professional 64-bit PT-BR, português BR, não sendo aceitas as versões Starter ou Home Basic |  |

SUBITEM 1.2

| REQUISITOS (De acordo com o Anexo n. 1 do Edital) | Comprovação (n. da página da proposta que comprove o requisito) |
| --- | --- |
| 1. Da tela sensível ao Toque |  |
| - Tela sensível ao toque com diagonal mínima de 21 polegadas; |  |
| - O terminal poderá ser integrado com o monitor (All-in-One), ou separado deste |  |
| - O monitor deverá ter tela do tipo matriz ativa TFT LCD ou LED; |  |
| - A resolução deverá ser de, no mínimo, 1920 x 1080 pixel; |  |
| - O aspecto da tela deverá ser de 16 por 9 (wide); |  |
| - O monitor deverá ter resolução padrão de, ao menos, 1 mibipixel, com, pelo menos, a mesma resolução de toque, e erro de toque de, no máximo, 2%; |  |
| - O monitor deverá ser capaz de apresentar, pelo menos, 262.000 cores distintas, em 6 bits por canal de cor (vermelho, verde e azul); |  |
| - A luminosidade mínima da tela deverá ser de, pelo menos, 250 (duzentos e cinquenta) candelas por metro quadrado; |  |
| - A transparência da tela deverá ser de, pelo menos, 85% (oitenta e cinco por cento), dotada de tratamento antirreflexo; |  |
| - O tempo de resposta do monitor deverá ser de, no máximo, 25 ms; |  |
| - Ângulos de visão mínimos de 160° na horizontal e na vertical para uma taxa de contraste de 10:1; |  |
| - Deverá ter contraste de 500:1, no mínimo, definido como a razão de luminosidade da cor mais brilhante (branco) para a mais escura (preto) produzida; |  |
| - A tela de toque deverá ter tecnologia PCAP (Projected Capacitive), com capacidade mínima de 10 (dez) toques simultâneos; |  |
| - A tela de toque deverá vir calibrada de fábrica, evitando-se procedimentos manuais de calibração; |  |
| - Os eventos de toque de tela deverão ser enviados por interface USB; |  |
| - Durabilidade da tela deverá ser de, no mínimo, de cinquenta milhões de toques de dedo no mesmo ponto, sem falhas; |  |
| - Deverá possuir controle de travamento externo das funcionalidades de ligar-desligar e de menu de tela (OSD), permitindo que através de combinação de comandos externos seja possível o travamento do sistema de ligar-desligar e do menu de tela. Isso evitará que sejam alteradas as configurações (brilho, contraste, frequência etc.) do monitor involuntariamente. |  |
| 2. Do Terminal Computacional |  |
| - O terminal computacional poderá ser integrado com o monitor, ou separado deste. Caso separado, deverá ter a possibilidade de ser acoplado ao monitor; |  |
| - BIOS em português ou inglês, desenvolvida em conformidade com a especificação UEFI (Unified Extensible Firmware Interface) 2.1 (http: //www.uefi.org); |  |
| - A compatibilidade do fabricante com o padrão UEFI deverá ser comprovada por meio do site http: //www.uefi.org/members, na categoria “contributors” ou “promoters”; |  |
| - A Contratada deverá fornecer atualização de firmware da BIOS sempre que tiver conhecimento de falha de segurança ou qualquer outra vulnerabilidade na BIOS fornecida juntamente com os computadores; |  |
| - A Contratada deverá detalhar o passo a passo para atualizar o firmware da BIOS dos computadores |  |
| - Portas USB: pelo menos 4 portas USB, sendo pelo menos duas USB 3.1 ou superior disponíveis no painel do terminal; |  |
| - Caso o terminal não seja integrado ao Monitor de vídeo sensível ao toque, terá interface de vídeo compatível com a do Monitor sensível ao toque, sem adaptadores; |  |
| - Conector de saída para fones de ouvido estéreo; |  |
| - Redução de consumo de energia elétrica em situação de espera, automático após tempo configurado no próprio equipamento (firmware) ou no sistema operacional; |  |
| - Deverá vir embarcado de conexão Ethernet 10/100/1000 Mbps Full Duplex padrão RJ-45 compatível com SNMPv3 |  |
| - Memória interna de armazenamento em massa não-volátil SSD tipo SATA III, M.2 ou NVMe com capacidade de, pelo menos, 120 GB, com taxa de gravação e taxa de leitura, ambas sustentadas de, pelo menos, 450MB/s; |  |
| - Memória RAM de, ao menos, 8GB, DDR4-2400 ou superior; |  |
| - Deverá permitir recursos para inicialização e carga do sistema operacional através da rede pelo padrão PXE; |  |
| - Permitir inicialização sem intervenção de teclado ou dispositivo apontador; |  |
| - Suporte a gerenciamento de energia; |  |
| - Deverá vir equipado com processador 64 bits com no mínimo 2 núcleos físicos, 3 MB de Cache e canal de memória de no mínimo 2666 MHz, capacidade de obter média superior a 5.000 no índice de desempenho “CPU Mark” do programa PassMark Performance Test, disponível no sitio: https: //www.cpubenchmark.net/cpu_list.php; |  |
| - inclusão de dispositivo antifurto (dispositivo de travamento padrão Kensington ou noble wedge). |  |

| DEMAIS OBSERVAÇÕES: |  |
| --- | --- |
| TENSÃO: 220 Vac; 60 Hz; plugue 2P+T com conector padrão brasileiro |  |
| Sistema operacional GNU/Linux distribuição Debian, versão mínima 11 Bullseye, ou Ubuntu, versão mínima 22.04 |  |